ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ И

БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА.

Алферова Н.С.

Эксперт 1 категории отдела строительной экспертизы и результатов инженерных изысканий ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области

Инженерные изыскания выполняются для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Градостроительный кодекс не допускает подготовку и реализацию проектной документации без выполнения соответствующих инженерных изысканий /1/.

Такое требование связано с необходимостью обеспечения безопасности при последующей эксплуатации объекта капитального строительства, что может быть достигнуто только при том условии, что каждое здание, строение, сооружение возводится или реконструируется с учетом всех особенностей грунта, геологических, гидрометеорологических и других факторов.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации инженерные изыскания осуществляются в целях обеспечения рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для архитектурно-строительного проектирования, составления прогнозов взаимодействия объектов капитального строительства с окружающей средой, обоснования их инженерной защиты и безопасных условий жизни населения.

На основе материалов инженерных изысканий осуществляется разработка предпроектной документации, проектов и рабочей документации строительства зданий и сооружений, включая расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, эксплуатацию и ликвидацию объектов, а также рекомендаций для принятия экономически, технически, социально и экологически обоснованных проектных решений.

Таким образом, результаты изысканий являются базисом, лежащим в основе всего комплекса градостроительной деятельности, начиная с этапа обоснования инвестиций.

Если все звенья строительного производства выстроить в виде последовательности (инженерные изыскания → проектирование фундамента и функциональной части здания → строительство объекта → эксплуатация объекта  → реконструкция или ликвидация объекта), то становится очевидным, что инженерные изыскания - это первое, самое непродолжительное по срокам и самое дешевое по стоимости звено. Стоимость данного этапа обычно не превышает 1 % от затрат всего строительного цикла. Однако, это не должно создавать иллюзию их ненужности или малой важности.

В результате выполнения инженерно-геологических изысканий, проектировщик получает информацию о геологическом строении массива грунтов, о рельефе и гидрографии территории, о гидрогеологических условиях, о составе и свойствах грунтов, о геологических процессах, включая тектонические и техногенные движения массива грунтов, о сейсмичности участка, о карсте, оползнях и других процессах, определяющих условия строительства и эксплуатации зданий. Все это позволяет обоснованно выбрать тип основания и фундамента, размеры здания и максимальные нагрузки на основание.

Однако, в последнее время участились "дешевые", формально выполненные инженерные изыскания, которые не позволяют получить достоверную и качественную информацию об инженерно-геологических условиях площадки строительства.

Проведение инженерных изысканий на объектах сейчас в основном решается на тендерной основе. Стоимость работ определяется свободно, что позволяет участвовать и побеждать в конкурсах случайным фирмам, профессионально неподготовленным, но берущимся сделать любую работу за любые деньги, что в итоге сказывается на безопасности строящихся сооружений.

Участились случаи, когда на участке изысканий обнаруживают не характерные для данного района грунты. Подобное искажение действительных грунтовых условий площадки строительства влечет за собой неправильные строительные решения. Недостоверные изыскания могут создать иллюзию "хороших" грунтов, что может привести к катастрофическим последствиям.

И наоборот: заниженные показатели свойств грунтов необоснованно увеличивают стоимость строительства в десятки раз, за счет увеличения размеров фундаментов и перерасхода бетона и арматуры. Поэтому решайте сами: можно ли говорить о выгоде при проведении инженерных изысканий?

К сожалению никакого контроля на проведение изысканий такими организациями не предусмотрено. Единственный контролирующий орган – это экспертиза. Но экспертиза может проверить только отчет. Причем,.. обнаруженные недостатки на данном этапе уже не так просто исправить. Встречались случаи, когда в ходе экспертизы из-за недобросовестно сделанных изысканий проектировщикам приходилось несколько раз менять тип фундаментов.

Контроль выполнения работ и соответствие результатов действительности в настоящее время никто не выполняет. Отсутствие контроля и мер пресечения нарушений приводит к тому что складывается ситуация когда компания выполняющая изыскания не несет ответственности за то, что она делает.

Требования к инженерным изысканиям

Виды работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ.

Согласно Градостроительныму кодексому РФ, необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов программой инженерных изысканий, разработанной на основе задания застройщика или заказчика, в зависимости от вида и назначения объектов капитального строительства, их конструктивных особенностей, технической сложности и потенциальной опасности, стадии архитектурно-строительного проектирования, а также от сложности топографических, инженерно-геологических, экологических, гидрологических, метеорологических и климатических условий территории строительства,  а также степени изученности указанных условий.

Основанием для выполнения инженерных изысканий является договор между заказчиком и исполнителем, к которому в обязательном порядке прилагаются техническое задание и программа выполнения инженерных изысканий. /2 /.

В связи с тем, что на основании технического задания определяется состав, объем и методы работ,  призываем заказчиков, проектировщиков и изыскателей работать совместно, больше внимания уделяя его заполнению задания, т.к. от грамотности его составления прямым образом зависит качество работ.

Содержание договора на выполнение инженерных изысканий и приложений к нему подробно регламентируется положениями СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства" и комментариями к градостроительному кодексу РФ /1,3/.

В задании не допускается устанавливать состав и объем изыскательских работ, методику и технологию их выполнения. /3/.

Виды инженерных изысканий, порядок их выполнения, а также состав, форма материалов изысканий устанавливаются Правительством РФ. В настоящее время указанные вопросы регулируются постановлением Правительства РФ N 20 от 19 января 2006 г. "Об инженерных изысканиях" /2/. Однако многие вопросы остались за рамками данного постановления, и планируется принятие нормативных актов по отдельным вопросам, связанным с выполнением инженерных изысканий. В Градостроительном кодексе РФ заложен принцип, устанавливающий, что выполнение инженерных изысканий должно осуществляться в соответствии с требованиями технических регламентов, которые на сегодняшний день пока не приняты.

В связи с этим при выполнении инженерных изысканий вплоть до принятия соответствующих подзаконных актов по данным вопросам и технических регламентов следует руководствоваться действующими нормативами, в части не противоречащей Федеральному закону N 184-ФЗ "О техническом регулировании" от 27 декабря 2002 г, Градостроительному кодексу Российской Федерации и Постановлению Правительства РФ от 19.01.2006 N 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

При выполнении инженерных изысканий прежде всего следует руководствоваться указанными СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" (приняты постановлением Минстроя России от 29 октября 1996 г. N 18-77).

Наиболее распространенные замечания

Анализ результатов инженерно-геологических изысканий выявил следующие наиболее встречающиеся ошибки:

- Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий отступает от требований СНиП 11-02-96.

- Состав и содержание материалов по инженерно-геологическим изысканиям не соответствуют требованиям, изложенным в СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" и СП 11-105-97 "Инженерно-геологические изыскания для строительства".

- Объемы и виды исследований не отвечают обязательному приложению «М» и п.7.14, 7.16 СП 11-105-97.

- При исследовании просадочных грунтов не выполняются  требования СП11-105-97 ч.III

- При определении модуля деформации Ео не учитываются требования п.п. 5.3.1-5.3.17 СП 50-101-2004.

- Схема расположения геологических выработок отступает от требований   п.8.3, 8.4 СП 11-105-97. Часть здания не попадает в зону исследований.

- Оформление отчета не учитывает требований ГОСТ21.101-97.

- Ответы исполнителей на замечания экспертов носят формальный характер.

При составлении корректирующих записок следует учитывать требования требованиям раздела 7 ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации». Ответы должны быть раскрытыми, с подробным описанием внесенных изменений и ссылкой на конкретные листы.

Обследования зданий и сооружений.

Много вопросов возникает в сфере обследований зданий и сооружений.

Обследование зданий и грунтов оснований существующих фундаментов – это специальный вид инженерных изысканий, который согласно ст.49 Градостроительному кодексу РФ также подлежит государственной экспертизе /2/.

Проведение обследования является обязательным при реконструкции объекта капитального строительства.

Следует отличать реконструкцию от капитального ремонта.

Под реконструкцией здания понимается комплекс строительных работ и мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей (нагрузок, планировки помещений, строительного объема и общей площади здания, инженерной оснащенности).

А капитальный ремонт здания — это комплекс строительных мероприятий по устранению физического и морального износа, не предусматривающих изменение основных технико-экономических показателей здания.

При заключении договора на обследование следует четко определять вид обследования – визуальный или инструментальный.

Визуальное обследование выявляет дефекты и повреждения по внешним признакам. При инструментальном - проводятся испытания материалов, проводится анализ причин появления дефектов, выполняются поверочные расчеты и т.д.

Нередко по результатам только визуального обследования делается заключение о состоянии конструкций. Например, при повреждении штукатурного слоя и декоративного карниза, а делается вывод о снижении несущей способности стены в целом. При этом не выполняются инструментальные обследования и поверочные расчеты.

Или бывает, что всего лишь по одному шурфу определяется конструкция и техническое состояние фундаментов всего здания, причем характеристики грунтов основания не исследуются вовсе.

Вывод

В связи с вышеизложенным следует отметить, что назрела острая необходимость повышения качества выполнения инженерных изысканий, для чего требуется разработка четкой нормативной базы, системы контроля качества, урегулирование цен и сроков выполнения инженерных изысканий.

Существующая система саморегулирования требует доработки и усовершенствования в направлении выработки требований к членам саморегулируемых организаций, сглаживанию недоработок и недочетов в законе, налаживанию системы контроля деятельности и механизмов ответственности.

В заключении в качестве рекомендации призываем заказчиков при выборе организаций для выполнения изысканий и обследования объектов не гнаться за дешевизной, так как сэкономленные на данном этапе средства могут просто оказаться закопанными в землю, либо пойти на дальнейшее устранение неблагоприятных последствий и возмещение ущерба.

Поэтому следует привлекать зарекомендованные организации, обращая особое внимание на профессионализм и компетентность исполнителей, а также на оснащение материально-технической и инструментальной базой. Особенно это важно для обоснования проектирования и реконструкции социально-значимых зданий и сооружений, таких как школы, детские сады, физкультурно-оздоровительных комплексов и другие заведения с массовым скоплением людей.

Литература

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации (с комментарием) (с изменениями на 29 ноября 2010 года)». Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ

- Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 N 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с изменениями на 22 апреля 2009 года)».

- СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения", утвержденный Постановлением Минстроя России от 29.10.1996 N 18-77.